ВЫБОР СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

соответствия для партии мониторов

Исходные данные: поступила партия 100 мониторов из Китайской Народной Республики (иностранный изготовитель, разовая поставка ограниченного объёма). Применимые технические регламенты: ТР ТС 004/2011 (безопасность низковольтного оборудования), ТР ТС 020/2011 (электромагнитная совместимость), ТР ЕАЭС 037/2016 (ограничение применения опасных веществ).

1. Выбор схемы сертификации

Для данной ситуации применяется схема сертификации 3с.

Обоснование:

- схема 3с предназначена для партии продукции: сертификат оформляется на конкретную партию, а не на серийный выпуск;

- партия из 100 мониторов является разовой, постоянного производства под контролем заявителя нет;

- соответствие подтверждается испытаниями образцов, отобранных из самой партии, поэтому доказательная база получается наиболее надёжной.

Альтернативой может быть схема 9с, которая основана на анализе технической документации и применяется для ограниченных партий иностранного изготовителя, однако для электронной техники испытания образцов дают более весомое подтверждение. Схема 4с рассчитана на единичное изделие и не подходит. Схемы 1с, 2с, 5с–8с ориентированы на серийный выпуск и (или) оценку производства изготовителя, поэтому для разовой партии не применяются.

2. Выбор схемы декларирования соответствия

Для данной ситуации применяется схема декларирования 4д.

Обоснование:

- схема 4д допускает применение к партии или единичному изделию, а схемы 1д, 3д, 5д, 6д рассчитаны на серийный выпуск;

- испытания проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории, что снижает риски при таможенном оформлении и последующих проверках;

- заявитель (импортёр) формирует собственные доказательства: техническую документацию, сведения об изготовителе и протоколы испытаний.

Схема 2д также применима к партии, но допускает испытания выборки в любой лаборатории, поэтому 4д выбрана как более надёжная.

Примечание: для мониторов по ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 обязательной формой подтверждения соответствия, как правило, является декларирование. Раздел о сертификации выполнен для сравнения двух процедур.

3. Алгоритм действий при сертификации (схема 3с)

- Принимаю партию на складе (терминале). Сверяю количество, модели и серийные номера мониторов с инвойсом и упаковочным листом.

- Определяю применимые технические регламенты (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016). Выбираю схему сертификации 3с.

- Выбираю орган по сертификации, аккредитованный в ЕАЭС, из единого реестра и подаю заявку с контрактом, инвойсом и технической документацией изготовителя.

- Орган по сертификации идентифицирует партию и отбирает образцы. Отправляю образцы в аккредитованную испытательную лабораторию для проверки безопасности и электромагнитной совместимости.

- Передаю протоколы испытаний в орган по сертификации. После положительного анализа получаю сертификат соответствия на партию.

- Наношу единый знак обращения EAC на продукцию, упаковку и (или) сопроводительные документы. Оформляю таможенные документы с реквизитами сертификата и выпускаю партию в обращение.

- Обеспечиваю хранение сертификата, протоколов и документов-оснований в течение установленного срока.

4. Алгоритм действий при декларировании (схема 4д)

- Принимаю партию на складе (терминале). Сверяю количество, модели и серийные номера мониторов с инвойсом и упаковочным листом.

- Определяю применимые технические регламенты (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016). Выбираю схему декларирования 4д. Заявителем выступает импортёр, зарегистрированный на территории ЕАЭС.

- Формирую комплект собственных доказательств: техническая документация, инструкция по эксплуатации, сведения об изготовителе, имеющиеся зарубежные протоколы.

- Отбираю образцы из партии и направляю их в аккредитованную испытательную лабораторию из реестра ЕАЭС на проверку безопасности и электромагнитной совместимости.

- На основании собственных доказательств и протоколов лаборатории принимаю декларацию о соответствии и регистрирую её в установленном порядке.

- Наношу единый знак обращения EAC на продукцию, упаковку и (или) сопроводительные документы. Оформляю таможенные документы с реквизитами декларации и выпускаю партию в обращение.

- Обеспечиваю хранение декларации, протоколов испытаний и документов-оснований в течение установленного срока.