ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку партии SSD-накопителей для подразделений ИТ-компании

# 1. Объект закупки

Партия твердотельных накопителей (SSD) для оснащения подразделений ИТ-компании. Требуемые диапазоны ёмкостей по подразделениям заданы техническим заданием заказчика: бухгалтерия - 240-256 ГБ, отдел разработки - 480-512 ГБ, отдел дизайна - 960-1024 ГБ, серверный сегмент - 1920-2048 ГБ, архивный сервер - 3840-4096 ГБ.

# 2. Унификация ёмкостей

Из каждого диапазона выбрано верхнее (максимальное) значение - так все накопители образуют единый геометрический ряд с шагом 2, что сокращает номенклатуру до пяти типоразмеров и упрощает учёт и взаимозаменяемость.

Бухгалтерия: диапазон 240-256 ГБ -> унифицированное значение 256 ГБ (верхняя граница диапазона, кратна 2, согласована с планированием объёмов в ГиБ).

Отдел разработки: диапазон 480-512 ГБ -> 512 ГБ (второй член ряда, q = 2; единый типоразмер для всех АРМ разработчиков).

Отдел дизайна: диапазон 960-1024 ГБ -> 1024 ГБ (третий член ряда; работа с крупными файлами проектов).

Серверный сегмент: диапазон 1920-2048 ГБ -> 2048 ГБ (четвёртый член ряда; взаимозаменяемость в дисковых группах).

Архивный сервер: диапазон 3840-4096 ГБ -> 4096 ГБ (пятый член ряда; минимум единиц хранения на заданный объём).

# 3. Внешние системы и компоненты, с которыми должны быть совместимы накопители

1. Хост-платформа АРМ и серверов (системная плата, чипсет, слоты расширения) - унифицируется тип и версия интерфейса подключения: АРМ бухгалтерии и дизайна - SATA 3.0 (6 Гбит/с); АРМ разработки, серверный и архивный сегменты - PCIe 4.0 x4 (с обратной совместимостью с PCIe 3.0 x4).

2. Конструктив корпусов, дисковых корзин, салазок и объединительных плат (backplane) - унифицируется форм-фактор и габаритно-присоединительные размеры: 2,5″ / 7 мм по SFF-8201 (SATA) и M.2 2280 (PCIe); резьба крепёжных отверстий М3; два типоразмера на всю партию.

3. Система электропитания (блоки питания, кабельные сборки, ИБП) - унифицируется номинальное напряжение питания, тип разъёма и максимальная потребляемая мощность: 5 В ±5 % через разъём SATA power 15-pin; 3,3 В ±5 % по слоту M.2; не более 8 Вт на накопитель.

4. RAID-контроллеры и HBA-адаптеры серверного и архивного сегментов - унифицируется логический размер сектора и набор поддерживаемых команд управления пространством: размер сектора 512e (с возможностью переключения в 4Kn); обязательная поддержка TRIM / UNMAP и Deallocate.

5. Операционные системы и драйверы (Windows 10/11, Windows Server, Linux с ядром 5.x и выше) - унифицируется версия поддерживаемой спецификации протокола: NVMe 1.4 и AHCI 1.3.1; работа на штатных драйверах ОС без установки проприетарного ПО.

6. Система мониторинга и учёта ИТ-инфраструктуры (Zabbix, база учёта основных средств 1С) - унифицируется состав и формат идентификационных и телеметрических атрибутов: обязательный набор S.M.A.R.T. / NVMe-MI (температура, износ ресурса, объём записи TBW, число переназначенных блоков); единый формат обозначения модели и серийного номера, штриховой код на корпусе и упаковке.

7. Подсистема информационной безопасности (средства защиты информации, процедуры списания носителей) - унифицируется стандарт аппаратного шифрования и способ гарантированного удаления данных: самошифрование AES-256 по TCG Opal 2.0 (единый стандарт для всей партии); поддержка команд Sanitize и Cryptographic Erase.

# 4. Задача 2. Партия ноутбуков (100 шт., КНР)

Условие: получена партия из 100 ноутбуков от иностранного (китайского) изготовителя. Нужно выбрать схему сертификации, схему декларирования, обосновать выбор и дать алгоритм действий.

# 4.1. Выбор схемы декларирования - схема 4д

Обоснование:

- это партия, а не серийный выпуск - подходят только "партийные" схемы (2д или 4д);

- изготовитель иностранный, товар уже сделан за рубежом - импортёр не может подтвердить производственный контроль на площадке изготовителя, значит нужны доказательства весомее собственных (поэтому не 2д);

- схема 4д требует испытаний в аккредитованной лаборатории из Единого реестра ЕАЭС - такой результат признаётся на территории Союза для товара незнакомого происхождения;

- ноутбуки подпадают под ТР ЕАЭС 037/2016 и ТР ТС 020/2011 - обе формы требуют декларирование, а не обязательную сертификацию.

# 4.2. Выбор схемы сертификации - схема 9с (если понадобится)

Для ноутбуков сертификация не обязательна - действует декларирование. Но если по конкретному техрегламенту или по требованию заказчика сертификация всё же нужна, берём схему 9с: она рассчитана именно на партию ограниченного объёма от иностранного изготовителя. Подтверждение строится на анализе технической документации и протоколов испытаний изготовителя, без повторного анализа производства за рубежом.

# 4.3. Алгоритм действий

1. Определить коды ТН ВЭД и перечень технических регламентов ЕАЭС, распространяющихся на ноутбуки (ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 020/2011).

2. Установить обязательную форму подтверждения соответствия - декларирование по схеме 4д.

3. Собрать и проанализировать техническую документацию изготовителя (спецификации, схемы, инструкции, сведения о комплектующих).

4. Отобрать образцы из партии для испытаний (выборка от 100 шт.).

5. Передать образцы в аккредитованную испытательную лабораторию из Единого реестра ЕАЭС.

6. Получить протоколы испытаний образцов.

7. Оформить декларацию о соответствии и зарегистрировать её в реестре деклараций.

8. Нанести единый знак обращения EAC на изделия, упаковку и эксплуатационную документацию.

9. Предъявить декларацию при таможенном оформлении партии.

10. Обеспечить хранение технической документации и декларации не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия партии.