ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку партии SSD-накопителей для подразделений ИТ-компании

1. Объект закупки

Партия твердотельных накопителей (SSD) для оснащения подразделений ИТ-компании. Требуемые диапазоны ёмкостей по подразделениям заданы техническим заданием заказчика: бухгалтерия — 240–256 ГБ, отдел разработки — 480–512 ГБ, отдел дизайна — 960–1024 ГБ, серверный сегмент — 1920–2048 ГБ, архивный сервер — 3840–4096 ГБ.

2. Сегменты и следствия из задач подразделений

| Подразделение | SSD, ГБ | Задачи → следствия для ПК / сервера | Требования к SSD |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | 240–256 | Word и 1С → типовой офисный ПК: интегрированная графика, 8–16 ГБ ОЗУ, процессор среднего уровня. Главное — стабильность и тихая работа. | Надёжность, низкое энергопотребление, интерфейс SATA 3.0, совместимость с Windows и 1С. Высокий ресурс записи не критичен. |
| Отдел разработки | 480–512 | Код, контейнеры, СУБД → рабочая станция: многоядерный CPU, 32+ ГБ ОЗУ, быстрый накопитель, видеокарта начального уровня. | Высокие IOPS и низкая задержка, интерфейс NVMe (PCIe), совместимость с Linux и Docker. |
| Отдел дизайна | 960–1024 | Графика, видео, макеты → дискретная видеокарта среднего или высокого уровня, 32–64 ГБ ОЗУ, мощный CPU. Проекты и исходники занимают много места. | Большая ёмкость, интерфейс NVMe (PCIe), устойчивая скорость последовательного чтения и записи, совместимость с графическим ПО. |
| Серверный сегмент | 1920–2048 | Виртуальные машины и базы данных → серверная платформа: RAID, память ECC, удалённое управление. Видеокарта не важна. | Класс enterprise, высокий ресурс записи (DWPD), работа в RAID-массивах, горячая замена (hot-plug), совместимость с гипервизорами и RAID-контроллерами. |
| Архивный сервер | 3840–4096 | Долговременное хранение → сервер хранения: минимум вычислений, максимум ёмкости, работа 24/7. | Максимальная ёмкость при умеренной скорости, низкое энергопотребление, поддержка TRIM и систем резервного копирования. |

3. Унификация ёмкостей

Из каждого диапазона выбрано верхнее (максимальное) значение — так все накопители образуют единый геометрический ряд со знаменателем q = 2, что сокращает номенклатуру до пяти типоразмеров и упрощает учёт и взаимозаменяемость.

| Подразделение | Диапазон, ГБ | Принято, ГБ | Номер члена ряда и обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | 240–256 | 256 | Первый член ряда; верхняя граница диапазона, согласована с планированием объёмов в ГиБ. |
| Отдел разработки | 480–512 | 512 | Второй член ряда; единый типоразмер для всех АРМ разработчиков. |
| Отдел дизайна | 960–1024 | 1024 | Третий член ряда; работа с крупными файлами проектов. |
| Серверный сегмент | 1920–2048 | 2048 | Четвёртый член ряда; взаимозаменяемость в дисковых группах. |
| Архивный сервер | 3840–4096 | 4096 | Пятый член ряда; минимум единиц хранения на заданный объём. |

4. Внешние системы и параметры унификации

Накопители должны быть совместимы со следующими внешними системами и компонентами:

| № | Внешняя система / компонент | Параметр унификации | Цель унификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хост-платформа АРМ и серверов (системная плата, чипсет, слоты расширения) | Тип и версия интерфейса: АРМ бухгалтерии — SATA 3.0 (6 Гбит/с); АРМ разработки и дизайна, серверный и архивный сегменты — PCIe 4.0 x4 (с обратной совместимостью с PCIe 3.0 x4). | Единый набор интерфейсов, установка без адаптеров. |
| 2 | Корпуса, дисковые корзины, салазки, объединительные платы (backplane) | Форм-фактор и размеры: 2,5″ / 7 мм по SFF-8201 (SATA, бухгалтерия); M.2 2280 (PCIe, разработка и дизайн); 2,5″ / 15 мм U.2 с разъёмом SFF-8639 (PCIe, серверный и архивный сегменты, горячая замена); резьба крепёжных отверстий М3; три типоразмера на всю партию. | Установка в корзины и на backplane без переделок, горячая замена в серверах. |
| 3 | Система электропитания (блоки питания, кабели, ИБП) | Напряжение, разъём, мощность: 5 В ±5 % через SATA power 15-pin; 3,3 В ±5 % по слоту M.2; 12 В и 3,3 В по разъёму U.2; не более 8 Вт на накопитель SATA и M.2, не более 25 Вт на накопитель U.2. | Единый расчёт нагрузки на блоки питания и ИБП. |
| 4 | RAID-контроллеры и HBA-адаптеры; гипервизоры и резервное копирование | Размер сектора 512e (с возможностью переключения в 4Kn); обязательная поддержка TRIM / UNMAP и Deallocate; работа под гипервизорами (VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox) и в системах резервного копирования (Veeam) без проприетарных драйверов. | Одни модели для физических серверов и ВМ, единая политика резервного копирования. |
| 5 | Операционные системы и драйверы (Windows 10/11, Windows Server, Linux с ядром 5.x и выше) | Версии спецификаций: NVMe 1.4 и AHCI 1.3.1; работа на штатных драйверах ОС без проприетарного ПО. | Единая политика обновлений, отсутствие стороннего ПО. |
| 6 | Мониторинг и учёт ИТ-инфраструктуры (Zabbix, база учёта основных средств 1С) | Набор S.M.A.R.T. / NVMe-MI (температура, износ, объём записи TBW, переназначенные блоки); единый формат обозначения модели и серийного номера, штриховой код на корпусе и упаковке. | Единые отчёты о состоянии накопителей и учёт основных средств. |
| 7 | Подсистема информационной безопасности (средства защиты, списание носителей) | Самошифрование AES-256 по TCG Opal 2.0; поддержка команд Sanitize и Cryptographic Erase. | Единый стандарт шифрования и гарантированного удаления данных. |

5. Выводы

Бухгалтерии нужны стабильные офисные накопители, отделу разработки — высокие IOPS, отделу дизайна — большая ёмкость и устойчивая скорость, серверному сегменту — надёжность класса enterprise, архивному серверу — максимальная ёмкость при низком энергопотреблении.

Унификация ёмкостей, интерфейсов, форм-факторов, драйверов и метрик мониторинга сокращает номенклатуру до пяти типоразмеров по ёмкости, двух интерфейсов (SATA 3.0 и PCIe/NVMe) и трёх форм-факторов (2,5″ SATA, M.2 2280, U.2), упрощает учёт и снижает затраты на сопровождение. Параметры из разделов 3 и 4 рекомендуется закрепить в Табеле унифицированных форм (моделей) SSD и использовать как обязательные критерии при выборе поставщика.